SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ZADANIA:

KOSZENIE TRAWY NA POBOCZACH I SKARPACH ROWÓW DRÓG GMINNYCH

- GMINA Góra

Inwestor: Gmina Góra

Kwiecień 2026 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 09.01.03

KOSZENIE TRAWY

NA POBOCZACH I SKARPACH ROWÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z koszeniem trawy na poboczach i skarpach rowów przy drogach gminnych – gmina Góra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- robotami przygotowawczymi,

- koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami,

- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespół wymagań określający poziom bieżącego utrzymania drogi i jej wyposażenia w zależności od funkcji i obciążenia ruchem.

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. SPRZĘT

2.2. Sprzęt do koszenia trawy.

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) kosiarek

- kosiarki bijakowej wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika o mocy min 70KM, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach z wysięgiem bocznym (ciągnik nie może poruszać się po nieskoszonej trawie),

-kosiarki bijakowej wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika o mocy min 70KM, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach z ramieniem o zasięgu od 4,0m,

-kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, szczególnie przy drogach oraz zieleń osiedlową,

-kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem koszenia,

Do robót tych zalicza się:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

- wygrabienie liści, które spadły z drzew,

- rozgarnięcie kretowisk,

- wywóz zebranych zanieczyszczeń na wysypisko publiczne lub składowiska własne, po uzgodnieniu miejsca wywozu z przedstawicielem Zamawiającego.

3.2. Koszenie traw i chwastów

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych zostanie wykonanie w terminie wskazanym w umowie od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

Koszenie poboczy obejmuje obustronną szerokość pasa drogowego o wymiarach zależnych od wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego

Szerokość koszenia określona jest od ostatniego utwardzonego elementu drogi tj.                    - nawierzchni utwardzonej jezdni

- krawężnika ograniczającego jezdnię (jeśli jest istniejący)

- utwardzonego pobocza (jeśli występuje na drodze)

- chodnika bądź obrzeża betonowego ograniczającego ciąg pieszy (jeśli występuje)

- od utwardzonego pobocza (lub krawędzi jezdni) do istniejących ogrodzeń.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

Prace powinny być prowadzone tak by nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich, a także by nie nastąpiło uszkodzenie pojazdów lub innych urządzeń obcych. Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni, chodników oraz urządzeń odwodniających.

Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

3.3. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się

kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Użycie tego rodzaju sprzętu obliguje wykonawcę do zebrania mechanicznego lub ręcznego i utylizacji wykoszonej trawy.

3.4. Usunięcie skoszonej trawy i chwastów

Ponieważ trawy rosnące w pasie drogowym, zwłaszcza wzdłuż dróg o ruchu większym od 5000 poj./dobę, zawierają szkodliwe substancje (głównie ołów), zawarte w spalinach samochodowych i spływach deszczowych z jezdni, należy:

- zabraniać wypasu bydła w pasie drogowym oraz używania siana jako paszy dla bydła.

Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni, chodników oraz urządzeń odwodniających.

Sposób usunięcia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastów powinny być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw jest m2 (metr kwadratowy).

6. ODBIÓR ROBÓT

Po wykoszeniu poboczy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty, a w terminie 3 (trzech) dni o takiego zgłoszenia zostanie wykonany odbiór prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół odbioru częściowego robót, wskazujący między innymi faktyczną (rzeczywistą) wykoszoną powierzchnię poboczy uwidocznioną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Protokół winien być zatwierdzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Rozliczenie oraz zapłata za wykonane prace następowała będzie po pozytywnym protokolarnym odbiorze na podstawie faktur częściowych.

Zatwierdzony i podpisany protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie koszenia.

Fakturowanie usługi następuje oddzielnie po ukończeniu każdego koszenia w ramach poszczególnych zadań.

Za prace nie wykonane nie przysługuje wynagrodzenie

7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2

koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,

- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów,

- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,

- odtransportowanie sprzętu,

- kontrolę i pomiary.