Zał. 5.2

System monitoringu miejskiego wizyjnego miasta Góra składa się z Serwera, linków, kamer oraz stacji operatorskiej z jednostką centralną (komputer + oprogramowanie)

- Rejestratora: NVR-100XR, twarde dyski i oprogramowanie,

- Linki: urządzenia do do pracy bezprzewodowej pomiędzy kamerami a budynkiem Urzędu.

Urządzenie o nazwie MiktoTik LHGG-60AD Wireless Wire Dish 60GHz

Producent: MikroTik

Czyli są to urządzenia  do bezprzewodowej transmisji obrazu (Mosty) zamontowane na Wieży Ciśnień, budynku KPP Góra i na budynku Urzędu.

- Kamery: Obecnie system posiada 8 punktów kamerowych z czego punkt przy ulicy Piłsudskiego 2 został wytypowany jako ponowne wykonanie go na nowo z powodu uszkodzeń podzespołów oraz potrzeby wymiany kamery na nowszy typ.

- Lokalizacja Kamer starych: Firmy HikVision typ: DS-2DE5425IW-AE(S6) które zostały podpięte do nowego systemu, posiadające licencje pozwalające na wpięcie do rejestratora.

| Kamera | Lokalizacja | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwale 20 | Kamera umieszczona na budynku szkoły, na narożniku od parkingu ulicy Obrońców Lwowa i ulicy Podwale 20, naprzeciw budynku Poczty Polskiej, |
| 2 | Plac Chrobrego 6 | Kamera umieszczona na budynku nr 6, przy wlocie z ul. Żeromskiego na Plac Chrobrego, |
| 3 | Plac Chrobrego 22 | Kamera umieszczona na budynku nr 22, przy wylocie z Placu Chrobrego na ul. Obrońców Lwowa, |
| 4 | Piłsudskiego 2 | Kamera umieszczona na budynku nr 2, naprzeciw Banku PKO, obok Wieży Głogowskiej przy samym deptaku , |

- Lokalizacja Kamer nowych: Firmy TKH Security typ: PD2024W które zostały podpięte do nowego systemu, posiadające licencje pozwalające na wpięcie do rejestratora.

| Kamera | Lokalizacja | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5 | ul. Wrocławska 3 | Kamera umieszczona na budynku ul. Wrocławska nr 3. Skrzyżowanie ulic Podwale, Wrocławska i Kościuszki, |
| 6 | ul. Głogowska 10 | Kamera umieszczona na budynku na wprost parkingu. Skrzyżowanie ulic Starogórskiej i Głogowskiej, |
| 7 | ul. Podwale (Park Solidarności) | Kamera umieszczona na słupie blisko fontanny w Parku Solidarności, |
| 8 | ul. Targowa | Kamera umieszczona na budynku ul. Starogórska 1 od strony ulicy Targowej, naprzeciw placu zabaw, |

- Oprogramowanie klienckie VDG: konfiguracja rejestratora i kamer z oprogramowaniem VDG.